淮北师范大学动火作业备案申请表

| 动火申请单位 | （章） |  |  |  | 单位负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火申请单位现场负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 动火部位 |  |  |  |  | 动火方式 |  |  |
| 动火时间 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 动火施工单位 |  |  |  | 操作人员 |  |  |  |
| 动火施工单位己釆取的安全措施及承诺 | 1.动火施工单位己釆取了以下安全措施，保证动火作业期间的安全： （1）现场已配备隔离砂或其他灭火器材 （2）现场无易燃易爆物品 （3）现场有专人监护 2.动火施工单位承担因动火作业造成火灾损失的责任。 申请人签字： |  |  |  |  |  |  |
| 审 批 意 见 | 审核人： 批准人： |  |  |  |  |  |  |
| 动火 作业 安全 规定 | 动火前“八不”： 1.防火、灭火措施没落实不动火。 2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。 3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。 4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。 5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。 6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未拔除不动火。 7.未有配备灭火器材或器材不足不动火。 8.现场安全负责人不在场不动火。 动火中“四要”： 1.现场安全负责人要坚守岗位。 2.现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。 3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。 4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。 动火后“一清” 完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 动火施工人员必须具备相关的施工人员上岗资格证明 |  |  |  |  |  |  |

动火作业人员证件复印件（身份证、上岗资格证）

注：临时动火作业审批表一式两份，申请动火单位和审批单位各执一份。